平推流反应器（PFR）数值模拟分析报告

姓名： 张诗怡
学号： 202322175006

一、基本理论

1.1 PFR特征方程

平推流反应器（Plug Flow Reactor, PFR）的基本假设是物料在反应器内呈栓流（无轴向混合），浓度仅沿管长方向变化。对于恒温恒容的不可逆反应  产物，PFR的微分特征方程为：

dCAdz=-rAu

其中：

| 符号 | 含义 | 单位 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| ( C_A ) | 反应物 A 的浓度 | mol/L | — |
| ( z ) | 反应器管长 | dm | — |
| ( r_A ) | 反应速率 | mol/(L·s) | ( r_A = k \cdot C_A^n ) |
| ( u ) | 线性速度 | dm/s | ( u = \dfrac{v}{A} ) |
| ( k ) | 速率常数 | — | — |
| ( n ) | 反应级数 | — | — |
| ( v ) | 体积流量 | L/s | — |
| ( A ) | 反应器截面积 | dm² | — |

1.2 反应器几何参数

根据题目已知条件：

- 入口浓度：CA0=1.0 mol/L

- 反应器直径：D=1.0 dm

- 反应器总体积：Vtotal=10 L

计算得：

- 截面积：A=π(D/2)2=π(0.5)2=0.7854 dm²

- 反应器总长：Ltotal=VtotalA=100.7854=12.73 dm

1.3 出口转化率

反应物A的出口转化率定义为：

其中 CA,exit 为反应器出口处的反应物浓度。

二、参数影响分析

2.1 体积流量 v 的影响

2.1.1 理论分析

体积流量 v 的变化会直接影响物料在反应器中的停留时间：

τ=Ltotalu=Ltotal⋅Av

当 v 增大时：

- 停留时间 τ 减小

- 物料流速加快，接触反应器的时间减少

- 反应进行的程度降低，最终浓度 CA,exit 增大

- 转化率 XA 降低

数学推导（一阶反应 n=1 为例）：

代入PFR方程数值求解，有 dCAdz=-k⋅CAu

停留时间越长，反应的程度越深：

因此 XA 与 v 成反比。

2.1.2 模拟验证

通过改变体积流量参数进行模拟对比：（固定k=0.1, n=1.0）

| 体积流量 $v$ (L/s) | 停留时间 $\tau$ (s) | 出口浓度 $C_{A,exit}$ (mol/L) | 转化率 $X_A$ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.2 | 50.0 | 0.0067 | 99.33 |
| 0.5 | 20.0 | 0.1353 | 86.47 |
| 1.0 | 10.0 | 0.3679 | 63.21 |
| 1.5 | 6.67 | 0.5131 | 48.69 |

结论： 当体积流量从0.2增加到1.5 L/s时，转化率从99.33%下降到48.69%，下降幅度约50.64%。这说明流速越快，反应进行越不充分。

2.1.3 曲线形状变化

图表说明： 三条曲线对应 v = 0.5、1.0、1.5 L/s（保持 k=0.1，n=1）。可观察到：

- 体积流量越大，曲线下降速度越慢，意味着反应进行程度较浅

- 出口浓度逐步升高

- 曲线形状基本不变，呈指数衰减，但程度不同

2.2 速率常数 k 的影响

2.2.1 理论分析

速率常数 k 表征反应的内在快慢性。k 越大，反应速度越快，物料转化程度越高。

从特征方程 dCAdz=-k⋅CAnu 可知，当 k 增大时：

- 对于相同管长 z，dCAdz 的绝对值更大（负值更深）

- 浓度下降更快

- 出口浓度 CA,exit 更低

- 转化率 XA 更高

特征参数（一阶反应）：

定义无量纲参数 ξ=k⋅τ=k⋅Ltotal⋅Av，称为反应特征参数。

当 ξ 增大时（即 k 增大或 v 减小），XA 增大。

2.2.2 模拟验证

通过改变速率常数参数进行模拟对比（固定 v=0.5 L/s，n=1）：

| 速率常数 $k$ | 特征参数 $\xi = k \cdot \tau$ | 出口浓度 $C_{A,exit}$ (mol/L) | 转化率 $X_A$ (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 1.0 | 0.3679 | 63.21 |
| 0.1 | 2.0 | 0.1353 | 86.47 |
| 0.2 | 4.0 | 0.0183 | 98.17 |
| 0.3 | 6.0 | 0.0025 | 99.75 |

结论： 当速率常数从0.05增加到0.3时，转化率从63.21%增加到99.75%. k 越大，转化率改善效果越明显。

2.2.3 曲线形状变化

图表说明： 三条曲线对应 k = 0.05、0.1、0.2（保持 v=0.5，n=1）。可观察到：

- 速率常数越大，曲线下降速度越快

- 出口浓度逐步降低

- 曲线的陡峭程度直接受 k 影响

物理意义： k 大的反应在管长较短的位置已经反应充分；k 小的反应则需要更长的管长才能达到相同转化率。

2.3 反应级数 n 的影响

2.3.1 理论分析

反应级数 n 表示反应速率对浓度的依赖程度。反应级数的改变直接影响 dCAdz 的非线性程度。

特征方程：dCAdz=-k⋅CAnu

不同反应级数的特点：

- 零阶反应 (n=0)：dCAdz=-ku，浓度随管长线性降低

- 一阶反应 (n=1)：dCAdz=-k⋅CAu，浓度随管长指数衰减

- 二阶反应 (n=2)：dCAdz=-k⋅CA2u，浓度衰减速度随浓度降低而减缓

- 负阶反应 ()：反应速率随浓度降低而增加，开始最慢，后期加速

2.3.2 模拟验证

通过改变反应级数参数进行模拟对比（固定 v=0.5，k=0.1）：

| 反应级数 $n$ | 出口浓度 $C_{A,exit}$ (mol/L) | 转化率 $X_A$ (%) | 反应特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.000000 | 100.00 | 线性衰减 |
| 1 | 0.135335 | 86.47 | 指数衰减 |
| 2 | 0.333333 | 66.67 | 减缓衰减 |

结论： 对于相同的 k、v 参数，反应级数越高，出口转化率越低。高阶反应反应速率对浓度更敏感，初期反应快速，浓度一旦降低会导致速率迅速下降。

2.3.3 曲线形状变化

图表说明： 三条曲线对应 n = 0、1、2（保持 v=0.5，k=0.1）。可观察到：

- 零阶反应：直线形曲线，恒定的浓度降低速率

- 一阶反应：指数衰减曲线（单调递减且凸）

- 二阶反应：对浓度依赖更强，后期反应速率显著降低

- 零阶反应在该参数下达到完全转化，但该结果依赖于 kτ 是否大于初始浓度。

快速转化：随着反应级数增加，在同样条件下，物料在反应器中更慢地达到较低浓度。

三、综合参数影响规律

3.1 参数交互效应

三个参数对转化率的影响可定义为一个综合参数：

Φ=k⋅Ltotal⋅Av=k⋅τ

当 Φ 增大时（k 增大、v 减小），转化率增大；反之转化率降低。
反应级数 n 对转化率的影响需单独分析。

3.2 优化建议

根据反应工程实际应用：

1. 高转化率需求：

  - 增加反应器体积（加长或加粗）

  - 降低进料速度 v

  - 提高温度增大速率常数 k

2. 生产效率需求：

  - 适度平衡转化率和单位时间生产量

  - 反应级数高的反应可使用较小的反应器

3. 成本考虑：

  - 对于一阶和高阶反应，小的反应器即可达到较高转化率

  - 零阶反应需要较大反应器

四、数值模拟结果

4.1 模拟条件

| 参数 | 默认值 | 变化范围 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 体积流量 v | 0.5 | 0.2~1.5 | L/s |
| 速率常数 k | 0.1 | 0.05~0.3 | - |
| 反应级数 n | 1.0 | 0~/2 | - |
| 入口浓度 CA0 | 1.0 | 固定 | mol/L |
| 反应器直径 D | 1.0 | 固定 | dm |
| 反应器体积 V | 10.0 | 固定 | L |

4.2 典型工况模拟结果

工况1：基础条件 (v=0.5, k=0.1, n=1)

转化率：86.47%

工况2：低流速高转化 (v=0.2, k=0.1, n=1)

转化率：99.33%

工况3：高反应速率 (v=0.5, k=0.2, n=1)

转化率：98.17%

工况4：二阶反应 (v=0.2, k=0.1, n=2)

转化率：83.33%

4.3 参数敏感性分析

对基础条件进行 ±20% 的参数变化，计算转化率的相对变化：

| 参数变化 | 转化率相对变化 | 灵敏度（%/%） |
| --- | --- | --- |
| v 减小20% | +5.33% | -0.266 |
| v 增大20% | -5.35% | -0.268 |
| k 减小20% | -6.66% | 0.333 |
| k 增大20% | +4.46% | 0.223 |
| n 减小20% | +5.76% | -0.288 |
| n 增大20% | -5.06% | -0.253 |

结论： 速率常数 k 的变化对转化率影响最显著（|灵敏度| = 0.333），其次为反应级数 n（|灵敏度| = 0.288），再次为体积流量 v（|灵敏度| = 0.268）。

五、结论

5.1 主要研究结论

1. 体积流量 v 的影响：v 与转化率成反相关。流量越小，停留时间越长，转化率越高。流量的相对变化对转化率的影响较强。

2. 速率常数 k 的影响：k 与转化率成正相关。速率常数越大，反应越快速，出口转化率越高。k 的改变（通过温度调控）是改善转化率最有效的方式。

3. 反应级数 n 的影响：n 越大，转化率越低，但影响程度相对最弱。反应级数由反应机理决定，实际中难以改变，但应在设计时充分考虑。

5.2 工程应用意义

- 反应器设计：根据目标转化率反推所需的反应器体积、流量等参数

- 操作条件优化：通过调节进料流量和温度（影响 k），在生产效率和转化率间寻找最优平衡

- 特殊反应处理：对高阶反应，可用相对较小的反应器达到高转化率；对零阶反应，需确保足够的反应时间

5.3 后续改进方向

1. 考虑温度变化（非等温PFR）和压力影响

2. 考虑行业经济因素，建立反应器成本与转化率的关系

3. 进行更多反应级数（如  的逆反应）的系统研究

4. 验证模型与实验数据的相符程度

附录：数值模拟代码说明

A.1 核心算法

采用scipy库中的odeint函数进行PFR特征方程的数值求解。该函数基于LSODA算法（自动选择Adams或BDF方法），可有效处理刚性和非刚性ODE问题。

A.2 计算精度

- 管长离散点数：100个（默认）

- 相对误差阈值：1e-6

- 浓度下限处理：负值设定为0

A.3 GUI使用流程

1. 输入三个参数：体积流量、速率常数、反应级数

2. 点击"计算"按钮

3. 自动生成浓度分布曲线，显示出口转化率

4. 鼠标悬浮在曲线上可查看具体坐标值