5.2 子问题二

该问题在子问题一的基础上进一步考虑全量运输情形，仍限定单一车型，但目标由“单车最优装载”转变为“在满足全部货物装载的前提下，使所需车辆数量最少”。问题本质由单车装载优化转变为多车协同装载的组合优化问题。

若直接以单件货物为决策对象，同时决定其所属车辆编号及三维摆放位置，将形成一个同时包含“车辆分配 + 空间布局”的高维混合整数规划模型，其变量数量与约束规模均呈指数级增长，难以直接求解。因此，有必要对问题结构进行分解。本文将该问题划分为两个子过程：一是“车辆间货物数量分配”，即确定每辆车装载各类货物的数量组合；二是“单车三维装箱可行性验证”，即在给定数量组合下，判断该组合能否在车厢中满足尺寸、重量、支撑、承压及摆放方向等全部约束并完成实际布局。进一步地，通过逐步减少车辆数量并结合三维装箱算法进行可行性验证，可以将原问题等价转化为一个“可行性驱动的最小车辆数搜索问题”，从而为后续算法设计提供清晰的结构基础。

5.2.1 模型建立

- 决策变量的确定

为了更好的描述将所有货物装在同一类车中的方案，在子问题一的决策变量的基础上加入如下变量：

①车辆使用数

②货物-车辆分配变量

$$

\lambda_{ik}=

\begin{cases}

1,& \text{货物 }i\text{ 被分配到第 }k\text{ 辆车}\\

0,& \text{否则}

\end{cases}

$$

③车辆启用变量

- $$

- y_k =

- \begin{cases}

- 1, & \text{车辆 } k \text{ 被使用}\\

- 0, & \text{否则}

- \end{cases}

- $$

- 约束条件

在单个车辆内使用的约束条件和子问题一相同（列出子问题一的条件后的编号集合）

新增的约束条件有：

- 货物完全装载约束：所有货物必须被完全装入车辆：

$$

\sum_{k=1}^{K} x_{i,k} = D_i, \quad \forall i

$$

其中 $D_i$ 为第 $i$ 类货物总需求量。

- 车辆容量约束：每辆车的总重量与总体积不能超过车辆上限：

$$

\sum_i w_i x_{i,k} \leq W, \quad \forall k

$$

$$

\sum_i v_i x_{i,k} \leq V, \quad \forall k

$$

- G3 双通道装载约束：G3 可通过两种方式进入车厢：

通道1：底层铺放

$$

z = 0

$$

通道2：顶面支撑放置

若 G3 放置在 G1/G2 上方：

$$

l_3 \le L_s,\quad w_3 \le W_s

$$

$$

z_s + h_s + h_3 \le H

$$

即：

$$

\text{G3} \in \{\text{底层}\} \cup \{\text{G1/G2顶面}\}

$$

- 目标函数

目标为最小化车辆使用数量：

$$

\min \sum_{k=1}^{K} y_k

$$

5.2.2 模型求解

由于该问题为NP-hard的三维装箱优化问题，采用精确算法难以在合理时间内求解。因此本文设计了一种多层混合启发式算法。

第一阶段：基于贪心策略的可行解初始化（Greedy Initialization Phase）

在初始阶段，算法采用逐车贪心构造策略，依次将剩余货物装入车辆中，直到所有货物均被成功装载，从而获得一个可行的初始解：$K_{\text{greedy}}$在单车装载过程中，延续子问题一中的DBLF（Deepest-Bottom-Left-Fill）空间分配规则，优先选择“低层、靠后、靠左”的放置点，同时结合货物尺寸、重量与支撑条件进行快速筛选。该阶段的目标不是求最优，而是以较低计算成本获得一个稳定可行的车辆数量上界。
	第二阶段：基于减车策略的全局分配优化（Vehicle Reduction + SA/LNS Phase)	在获得初始可行解后，算法进入核心的减车优化阶段。其基本思想为：从当前可行车辆数出发，逐步尝试减少车辆数量，即执行：$K \rightarrow K - 1$在每次尝试中，首先将被移除车辆中的货物重新分配到剩余车辆中，形成新的货物配额分布方案。由于直接分配往往导致不可行解，本文引入模拟退火（Simulated Annealing, SA）与大邻域搜索（Large Neighborhood Search, LNS）相结合的策略，对车辆间货物分配进行全局优化。
	第三阶段：基于遗传算法的单车装箱强化（GA-enhanced Packing Phase）
	在车辆间分配确定后，对于每一辆车内部的装箱问题，本文进一步引入轻量级遗传算法（Genetic Algorithm, GA）对单车装箱策略进行优化。具体而言，将单车装箱策略参数（如货物排序方式、层高控制、优先级规则等）编码为染色体，通过选择、交叉与变异操作，搜索更优的装箱策略组合。在每一代迭代中，个体的适应度由单车装箱结果决定，包括：实际装入货物数量；空间利用率；约束满足情况。
	通过GA优化后，将得到更接近最优结构的单车装箱方案，从而提升整体可行性与压缩能力。通过温度逐步下降的退火机制，算法在全局范围内搜索更优的货物分配方案，并通过LNS对局部不可行结构进行修复。当所有货物均可被成功分配且满足约束时，认为当前车辆数可行，否则回退。
	针对子问题中G3类易碎件对空间的强约束性，本文在单车装箱阶段引入“双通道装载机制”，以突破传统“仅底层铺放”的限制。该机制有效将G3的装载空间由“底层单一来源”扩展为“底层 + 顶面”，显著提升空间利用率，并降低车辆需求数量。

插入算法流程图

	该算法在保证物理约束严格满足的前提下，通过多层启发式策略有效平衡了解空间探索能力与计算效率，实现了复杂三维装箱问题的高效求解。

5.2.3 求解结果与分析